МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

_______________________________________________________

Утверждено

учебным управлением МЭИ

Лабораторные работы

по курсу

Электрические машины

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

(Продолжительность лабораторного занятия —4 ч,

домашняя подготовка —4 ч)

Под редакцией Г. С. Тамояна

Издательство МЭИ

Москва                                                                                                                      1993

621.313 Л  125

УДК: 621.313.333.001.573(076.5)

Лабораторные работы по курсу электрические машины. Исследование трехфазных асинхронных двигателей. М.М.Дмитриев, М.Г.Татаринов / Под редакцией Г.С.Тамояна — М.: Изд-во МЭИ, 1993.—28 с.

Посвящены исследованию трехфазных асинхронных, двигателей с короткозамкнутым ротором и с контактными кольцами. В вводной главе дается описание методов измерения скольжения и момента на валу, а также проводятся основные требования, предъявляемые в соответствии с действующим ГОСТом к двигателям, установленным в лаборатории электрических машин МЭИ.

Предназначены для студентов ЭМФ, ЭЭФ и ЭАПТФ.

Московский энергетический институт, 1993 г.

ВВЕДЕНИЕ

В лаборатории электромеханики МЭИ установлены трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором 4A100L6У3 и А51—6 и трехфазные асинхронные двигатели с контактными кольцами АК.51—6 и АК52—6. В соответствии с ГОСТ 19523—81 и ГОСТ 186—52 двигатели указанных типов характеризуются следующими данными.

Таблица В.1

| Величина | Серии электродвигателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4А | А | АК |
| Кратность начального пускового момента Мп / Мн | 2,0 | 1,3 | — |
| Кратность пускового тока Iп / Iн | 5,5 | 6,5 | — |
| Кратность максимального момента Мmax / Мп | 2,2 | 1,8—2,0 | 1,8—2,0 |
| Коэффициент полезного действия, % | 81 | 82,5 | 75,5—80 |
| Коэффициент мощности | 0,73 | 0,78 | 0,74—0,83 |

В трехфазной машине обмотки фаз статора с выведенными началами и концами соединяются в звезду или треугольник в зависимости от напряжения сети. Начала обмоток в трехфазной системе обозначаются С1, С2, С3, а концы обмоток соответственно С4, С5, C6 (ГОСТ 183—74). На рис. В.1 показаны обмотки фаз статора при соединении в треугольник или звезду. Обмотка ротора может быть либо короткозамкнутой по типу «беличья» клетка, либо состоять из трех фаз, присоединенных к контактным кольцам, смонтированным на валу. При помощи наложенных на контактные кольца щеток вращающаяся обмотка ротора в этом случае может быть соединена с внешней цепью.

Принцип действия асинхронного двигателя заключается в следующем: при включении трехфазной обмотки статора в трехфазную сеть в обмотках фаз появятся токи, сдвинутые во времени на 120 эл. град. Ток каждой фазы создает пульсирующую МДС, а совокупность этих МДС создает результирующую МДС, вектор которой вращается относительно статора. Вращающаяся МДС создает вращающееся с частотой Q, (синхронная частота вращения), магнитное поле. Синхронная частота вращения вычисляется по формуле Ω=2πf1/p, где f1 — частота тока сети; р — число пар полюсов машины.

Рис. В.1. Схема соединения обмоток статора в треугольник ∆ и звезду Y

В лаборатория электрических машин приборы, измеряющие частоты вращения, градуированы в несистемной единице п об/мин. Связь между несистемной единицей п и угловой частотой вращения Ω следующая: Ω=2⋅π⋅n60; n=60⋅fp

При частоте f1 = 50 Гц имеет место следующий ряд синхронных частот вращения:

| p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1 ,об/мин | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 |

Вращающееся магнитное поле индуктирует в обмотке ротора ЭДС, под действием которой в замкнутом контуре ротора протекают токи; последние, взаимодействуя с магнитным полем, создают вращающий электромагнитный момент, приводящий ротор во вращение в сторону вращения поля. Частота вращения ротора асинхронного двигателя всегда меньше частоты вращения магнитного поля (n2< n1) Ротор не может достигнуть синхронной частоты вращения, так как в этом случае отсутствовало бы пересечение обмотки ротора силовыми линиями поля, исчезли бы токи ротора и вращающий момент. Степень отставания ротора от вращающегося магнитного поля характеризуется скольжением s=( n1 - n2) / n1

Рассматриваемые далее методы позволяют определить среднее значение скольжения.

1. Метод определения скольжения путем непосредственного измерения частоты вращения ротора (метод тахометра). Частота вращения ротора может измеряться механическим, электрическим или электронным цифровым тахометром. Первые два метода дают достаточную точность только при определении сравнительно больших скольжений (s>0,1). Применение электронного цифрового тахометра позволяет измерять частоту вращения и определять скольжение с весьма большой точностью во всем диапазоне частот вращения ротора.

Скольжение, % находят по формуле

s=n1−n2n1⋅100

Так как значения номинального скольжения невелики, то значение синхронной частоты вращения двигателя n1 берут из указанного выше ряда возможных величин как ближайшее большее значение к номинальной частоте вращения двигателя, указанной в его паспорте.

2. Метод стробоскопа. Если на торце вала двигателя начертить или насадить диск с чередующимися 2р черными и 2р белыми секторами и освещать его неоновой лампой, включенной в сеть, питающую обмотку статора, то при синхронной частоте вращения ротора звезда секторов будет казаться неподвижной в пространстве; при частоте вращения ротора, меньшей синхронной (n2< n1), звезда секторов будет вращаться с разностью частот n1— n2 против направления вращения ротора, а при частоте вращения ротора, большей синхронной (n2>n1), звезда секторов будет вращаться с той же разностью частот, но по направлению вращения ротора. Частота тока ротора может быть определена по числу оборотов звезды секторов n3В за 1 мин.

Так как относительная' частота вращения ротора равна разности частот вращающегося поля n1 и ротора n2 , то

s=n1−n260=nЗВ60

и частота тока, Гц, ротора составит f2=p·n3В /60.

Скольжение, %, при этом определяется из соотношения

s=f2f1⋅100,

где f1 принимается равной 50 Гц.

Метод стробоскопа при определении малых значений скольжения дает достаточно точные для практических целей результаты.

3. Метод измерения частоты тока ротора. При включении в цепь ротора магнитоэлектрического амперметра с нулем в середине шкалы стрелка прибора при малых скольжениях будет колебаться с частотой тока ротора. Зная число полных колебаний стрелки k за время t секунд, можно определить f2=k/t. Тогда скольжение, %, определится из соотношения

s=f2f1⋅100=kt⋅100

Так же, как и в предыдущих методах, f1 принимается равной 50 Гц.

Установившееся начальное значение пускового тока ротора, а следовательно, и статора оказывается в 4—7 раз больше их номинальных величин.

Поэтому в тех случаях, когда пуск асинхронного двигателя не может быть произведен непосредственно включением на сеть (так называемый прямой пуск), с целью снижения пусковых токов применяют в зависимости от конструкции двигателя различные способы пуска.

Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором может производиться при пониженном напряжении, если это возможно по условиям привода. Следует иметь в виду, что пусковой момент двигателя снижается пропорционально квадрату фазного напряжения. При достижении установившейся частоты вращения ротора обмотка статора включается на номинальное напряжение.

Для ограничения пусковых токов асинхронного двигателя с контактными 'кольцами в цепь ротора включают пусковой реостат.

По мере разгона двигателя токи ротора и статора уменьшаются, что позволяет постепенно уменьшать сопротивление пускового реостата.

Для измерения мощности, потребляемой двигателем из сети, а также напряжений и токов статора используются измерительные приборы, включаемые в цепь статора машины.

При неравенстве фазных токов или напряжений статора для последующих расчетов следует вычислить их среднеарифметическое значение и записать его в таблицу. Пределы измерений приборов должны соответствовать ожидаемым значением измеряемых величин.

В лаборатории в качестве нагрузки двигателя служит электромагнитный тормоз. Измерение вращающего момента двигателя осуществляется с помощью груза, соединенного с магнитопроводом электромагнитов тормоза. Величина момента измеряется по отклонению указателя — стрелки, прикрепленной к магнитопроводу и перемещающейся относительно шкалы неподвижного диска при торможении двигателя; деления шкалы нанесены в кг·м; 1 кг·м соответствует 9,81 Н·м. Все расчеты должны производиться в системе «СИ». Например: P=MΩ, где момент М в [Н·м] или [Дж], частота вращения Ω в [1/с], мощность Р в [Вт].

Лабораторная работа № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ

Простота конструкции, надежность в эксплуатации короткозамкнутой обмотки ротора в виде «беличьей» клетки обеспечили в настоящее время асинхронным короткозамкнутым двигателям наибольшее распространение.

Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором в зависимости от его мощности и мощности сети может быть произведен или непосредственно включением в сеть (так называемый прямой пуск) или при пониженном напряжении, если это возможно по условиям привода.

Способ непосредственного включения в сеть, благодаря своей простоте, является преобладающим для двигателей малой и средней мощности. Эти двигатели обычно проектируются так, чтобы возникающие пусковые токи, превышающие номинальные в 5—7 раз, не создавали опасных для двигателя электродинамических усилий и превышений температуры.

Пуск при пониженном напряжении применяется обычно для двигателей большой мощности, а также двигателей средней мощности при недостаточно мощных электрических сетях, в которых в случае прямого пуска броски пускового тока могут вызвать значительное падение напряжения, нежелательное для других потребителей. Пуск при пониженном напряжении может быть реализован включением в цепь обмотки статора на период пуска добавочных активных или реактивных сопротивлений, подключением двигателях сети через понижающий трансформатор, переключением обмотки статора при пуске с рабочей схемы ∆ на пусковую Y.

Недостатком указанных способов является значительное уменьшение пускового и максимального моментов двигателя, пропорциональных квадрату приложенного напряжения, поэтому их можно использовать только при пуске без нагрузки.

Для оценки свойств электрической машины и пригодности ее для работы в заданных условиях необходимо иметь рабочие характеристики машины. Для асинхронных двигателей применяются два основных метода опытного определения рабочих характеристик: непосредственный и косвенный. Непосредственный метод получения рабочих характеристик путем изменения момента нагрузки на валу применяется обычно для двигателей малой мощности.

Цель настоящей работы заключается в определении на основании экспериментальных данных пусковых и рабочих свойств асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и соответствия их паспортным данным и требованиям ГОСТ.

Программа работы

1. Экспериментальная часть

- Ознакомиться с конструкцией и паспортом двигателя.

- Осуществить пуск двигателя с переключением обмотки статора со звезды на треугольник. По показаниям амперметра оценить пусковые токи двигателя при неизменном линейном напряжении и соединении обмотки статора в звезду и в треугольник.

- Провести опыт нагрузки двигателя и снять зависимости

I1 , Р1, n2=f(M) при U1 = U1н .

- Провести опыт нагрузки при однофазном питании трехфазного двигателя, измерить I1, Р1 и п2, при М = 0,5Мн.

- Провести опыт холостого хода и снять зависимости

I0, Р10 = f(U1) при М = 0.

- Провести опыт короткого замыкания и снять зависимости

Mк , Iк = f(Uк)

2. Обработка результатов эксперимента

- По опытным данным п. 1.3 построить рабочие (электромеханические) характеристики двигателя:

М, s, n2, I1, Р1, cosφ1, η = f(Р2) при U1 = U1н.

- По опытным данным п. 1.5 построить характеристики холостого хода и произвести разделение потерь холостого хода.

- Определить кпд косвенным методом по ГОСТ 11828—75 для номинальной нагрузки.

- По опытным данным п. 1.6 построить зависимости пускового момента и тока от напряжения и определить кратность пускового тока и кратность пускового момента при номинальном напряжении U1н.

3. Заключение по результатам исследования

- Проверить соответствие рабочих и пусковых свойств двигателя, определенных экспериментальным путем, паспортным данным и требованиям ГОСТ к двигателям серии 4А и А табл. В.1.

- Сравнить результаты непосредственного определения кпд и косвенного метода для номинального режима.

- Определить в процентах от номинального наибольший момент нагрузки, при котором может быть осуществлен пуск двигателя с переключением обмотки статора со звезды на треугольник.

- Сравнить работу асинхронного двигателя при трехфазном и однофазном питании при одном и том же моменте нагрузки М=0,5 Мн.

Экспериментальные исследования и обработка полученных результатов

1. Пуск двигателя

Одним из возможных схемных решений пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при пониженном напряжении является пуск с переключением обмотки статора со звезды на треугольник. Пуск производится по схеме рис. 1.1. Нагрузка на валу отсутствует (М=0).

Рис. 1.1. Схема для исследования асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

Включив с помощью магнитного пускателя МП1 схему на напряжение сети (переключатель П2 замкнут), нажимают на кнопку Y, которая посредством магнитного пускателя подключает обмотку статора асинхронного двигателя к сети по схеме звезда. При этом фазное напряжение двигателя в 3 меньше номинального. По амперметру на 100 А замечают пусковой ток. По достижении установившегося значения частоты вращения нажатием кнопки ∆ переводят двигатель в режим работы по схеме треугольник. При этом его фазное напряжение равно номинальному значению. Затем отключают напряжение.

Для сопоставления пусковых токов при пуске с переключением со звезды на треугольник с прямым пуском, после окончательной остановки двигателя, производят прямой пуск при соединении обмотки статора в треугольник. По показаниям амперметра определяют отношение линейных и фазных токов при прямом пуске (соединение обмотки в треугольник) и пуске при пониженном напряжении (соединение обмотки в звезду) .

Отношения пусковых фазных и линейных токов:

IΦΥIΦΔ=13;  IлΥIлΔ=13  .

Отношение начальных пусковых моментов

МПΥМПΔ=13.

2. Рабочие (электромеханические) характеристики

При проведении опыта нагрузки двигатель нагружается с помощью электромагнитного тормоза, смонтированного на его валу. Устанавливаются различные значения момента от 0 до 1,25 Mн при которых измеряются: ток статора I1, потребляемая мощность Р1 частота вращения n2

Номинальный момент двигателя в Н∙м рассчитывают, используя паспортные данные двигателя, по формуле

Mн = P2н / Ω2н 103,

где Р2н — полезная  номинальная мощность на валу двигателя, кВт (дана в паспорте машины); Ω2н=2⋅π⋅n2н60— номинальная угловая частота вращения, 1/сек; n2 — номинальная частота вращения, об/мин.

Изменение момента нагрузки на валу двигателя производят регулированием тока в катушках тормоза при помощи потенциометра Rp, установленного на стенде. Для построения характеристик достаточно снять 5 — 6 опытных точек через примерно равные интервалы изменения момента нагрузки. После проведения опыта, перед отключением двигателя от сети, момент нагрузки плавно уменьшают до нуля.

Частота вращения ротора n2 измеряется цифровым тахометром ЦАТ.

По данным опыта вычисляются s, Р1, cosφ1, η для построения рабочих характеристик.

Скольжение s и частота вращения ротора n2 связаны выражением

s=n1−n2n1

где n1 частота вращения магнитного поля (синхронная частота вращения), в качестве которой принимается ближайшая большая по отношению к номинальной частоте вращения n2н из шкалы синхронных частот при f1 = 50 Гц.

Мощность на валу двигателя, кВт: P2 = M Ω2 10-3, где Ω2 — угловая частота вращения ротора, 1/сек.

cosφ1=P13⋅U1⋅I1;       η=P2P1⋅10000 .

Показания измерительных приборов (амперметра, вольтметра и ваттметра), значения момента и частоты вращения, а также расчетные данные скольжения, cosφ1 кпд и мощности на валу, необходимые для построения рабочих характеристик, сводят в таблицу. Все рабочие характеристики строят на одном графике.

Для исследования работы трехфазного двигателя при однофазном питании нагружают двигатель до момента М = 0,5Мн, после чего размыкают переключатель П2, разрывая тем самым цепь фазы. Измеряют ток I1 мощностьР1 и частоту вращения n2. Вычисляют s, Р2, cosφ1 и η. Показания измерительных приборов и результаты расчета сводят в таблицу.

3. Характеристики холостого хода

Характеристиками холостого хода называются зависимости

I0, P10, cosφ0= f(U1) при Р2 = 0 или М = 0,

где I0 — ток статора;

P10 — мощность, потребляемая двигателем при холостом ходе;

Р2 — мощность на валу; М — момент на валу;

cosφ0 — коэффициент мощности при холостом ходе.

Для снятия зависимостей I0 и P10= f(U1) при M=0 используется та же схема рис. 1.1, но для изменения напряжения, подводимого к обмотке статора, двигатель к сети подключают через автотрансформатор или индукционный регулятор. Для этого необходимо переключатель поставить в положение «0—150» и подключить схему на напряжение через магнитный пускатель МП2. Во время проведения опыта обмотка статора двигателя должна быть соединена в треугольник. В режиме холостого хода (М=0) устанавливают напряжение U1=(1,1—1,2), измеряют ток I0 и мощность Р10. Затем, постепенно снижая напряжение, делают еще 4—5 замеров до значения, при котором начинается заметное уменьшение частоты вращения двигателя.

cosφ0 вычисляется по формуле

cosφ0=P103⋅U1⋅I0

Показания измерительных приборов (амперметра, вольтметра и ваттметра), а также расчетные данные cosφ0, электрических потерь в обмотке статора при холостом ходе Ром1и суммы потерь в стали и механических Р0, необходимые для построения характеристик холостого хода и разделения потерь (см. ниже), записывают в таблицу.

4. Определение кпд косвенным методом

(Метод отдельных потерь)

Согласно ГОСТ 11828—75, непосредственное определение кпд возможно в том случае, если его гарантированное значение не превышает 75%. Для двигателей с гарантированным кпд более 75% определение кпд производится косвенным методом по формуле

η=(1−PP1)⋅10000

где Р1— потребляемая мощность из сети, Вт (или кВт) (из рабочих характеристик при Мн).

Сумма потерь в двигателе, определяемая методом отдельных потерь:

ΣP= Рмех + Рст + Рм1 + Рм2 + Рд

где Рмех — механические потери на трение (в подшипниках и вентиляционные);

Рст — потери в стали;

Рм1— электрические потери в обмотке статора;

Рм2 — электрические потери в обмотке ротора;

Рд — добавочные потери.

Механические потери Рмех и потери в стали Рст определяются из характеристик холостого хода.

Поскольку потребляемая из сети мощность при холостом ходе Р10 = Ром1+ Рст+Рмех, то, вычитая из мощности Р10 электрические потери в обмотке статора Ром1 при холостом ходе, получим сумму потерь в стали и механических потерь Рст+Рмех ,т.е.

Р 10 — Р ом1  =Рст+Рмех .

Здесь Р ом1  =  3I20Ф R1 где R1,— активное сопротивление фазы статора.

Для разделения потерь в стали и механических потерь строят кривую зависимости Р0 = f(U1), где Р0 = Рст+Рмех, и экстраполируют ее до пересечения с осью ординат (рис. 1.2). Точка пересечения кривой P0= f(U1) с осью ординат соответствует механическим потерям Рмех, так как теоретически при U1 = 0 потери в стали Рст = 0.

Рис. 1.2. Характеристика холостого хода асинхронного двигателя.

На практике экстраполяция кривой Р0 = f(U1) может привести к ошибке, так как крайняя левая точка этой кривой располагается на значительном расстоянии от оси ординат. Эта ошибка может быть уменьшена, если построить зависимость Р0 = f(U12), которая близка к прямой и на которой опытные точки располагаются более удобно для экстраполяции.

В качестве контроля для определения Рмех можно иcпользовать «метод касательной». Из начала координат проводят касательную к кривой P0= f(U1); ордината точки касания равна 2Рмех. В основу этого метода положено допущение, что кривая Р0 = f(U1) является квадратичной параболой.

Потери в стали Рст определяют как разность Р0 — Рмех при номинальном напряжении U1н .

Электрические потери в обмотке статора Рм1 определяются по току статора, взятому из рабочих характеристик при М=Мн, и активному сопротивлению фазы, которое приводится к температуре 75°С:

Рм1 = 3I21Ф R175

R175=R1⋅75+235θ+235

где R1 — активное сопротивление фазы обмотки статора при температуре θ, указанное  в табличке, прикрепленной к стенду;

θ— температура окружающего воздуха.

Электрические потери в роторе Рм2 определяются через скольжение по формуле

Рм2 = s(Р1— Рм1—Рст),

где s берется из рабочих характеристик для момента Мн. Здесь выражение в скобках представляет собой электромагнитную мощность, передаваемую от статора к ротору.

Добавочные потери, согласно ГОСТ 11828—75, составляют 0,5% Р1н при номинальном токе I1н. При других нагрузках добавочные потери изменяются пропорционально квадрату тока I1 т. е.

PД=0,005Р1н(I1I1н)2 .

5. Пусковые характеристики

Опыт короткого замыкания проводится при заторможенном роторе и пониженном напряжении на зажимах статора. Для торможения ротора и измерения пускового момента в стальном диске тормоза, сидящем на валу двигателя, высверлено отверстие, в которое перед началом опыта вставляется шпилька, что позволяет поворачиваться корпусу электромагнитов тормоза и отклоняться стрелке-указателю. Обмотка статора соединена в треугольник.

Установив с помощью индукционного регулятора или автотрансформатора минимум напряжения, двигатель включают в сеть. Постепенно увеличивая напряжение, устанавливают ток Iк ≈ 1,3I1н и измеряют вращающий момент Мк; затем, понижая напряжение, снимают 3—4 точки характеристик Iк , Мк =f(Uк). Результаты измерений заносят в таблицу. Во избежание перегрева обмоток машины опыт короткого замыкания следует проводить быстро.

По данным опыта короткого замыкания определяют пусковые свойства двигателя: кратность пускового тока кiи кратность пускового момента км при номинальном напряжении.

Если при некотором напряжении Uк измерены ток Iк и момент Мк, то пусковой момент двигателя без учета насыщения будет равен

Мn=Мк  I2n / I2к

где In — пусковой ток двигателя при номинальном напряжении U1н, определяемый из выражения In=Iк U1н /Uк. Кратность пускового момента kм=Mn / Mн. Кратность пускового тока кi = Iп / I1н .

6. Пояснения к заключению по результатам исследования

При проверке соответствия паспортных данных двигателя (I1н, nн , ηн , cosφн ), полученных экспериментальным путем, определяется процентное отклонение паспортных данных от вычисленных на основании данных эксперимента. км , кi , ηн и cosφн, определенные на основании данных эксперимента, должны соответствовать требованиям ГОСТ (см. табл. В.1).

При сопоставлении результатов расчета кпд различными методами следует сравнить значения вычисленного кпд при номинальной нагрузке с паспортными данными двигателя.

Наибольший момент нагрузки, при котором двигатель может быть пущен в ход с переключением обмоток статора со звезды на треугольник, определяется из пусковых характеристик как пусковой момент двигателя при фазном напряжении, меньшем номинального в 3 раз.

Контрольные вопросы

- Объясните устройство и принцип работы трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

- Перечислите способы пуска в ход асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.

- Каких значений может достигать кратность пускового начального тока при прямом включении двигателя в сеть?

- Объясните, чем вызвана необходимость пуска двигателя при пониженном напряжении.

- Как зависят пусковой ток и пусковой момент двигателя от напряжения?

- В каком случае возможно применение способа  пуска двигателя переключением со звезды на треугольник.

- Что означают два значения напряжения и два значения тока, указанные в паспорте двигателя?

- Во сколько раз уменьшаются начальные пусковые токи и момент при пуске двигателя переключением со звезды на треугольник?

- Почему изменяется скольжение асинхронного двигателя с изменением нагрузки?

- Объясните характер изменения I1 ,cosφ1 и η при изменении полезной мощности Р2.

- Как определяется кпд двигателя косвенным методом?

- Какая мощность называется электромагнитной?

- Перечислите виды потерь мощности в асинхронном двигателе. От чего эти потери зависят?

- Как определяются электрические потери в короткозамкнутой обмотке ротора?

- Как изменяются I1 кпд и cosφ1 трехфазного асинхронного двигателя при обрыве одной фазы питающей сети и той же нагрузке на валу?

- Почему при обрыве одной фазы питающей сети и неизменной нагрузке на валу частота вращения двигателя снижается?

ЛИТЕРАТУРА

- Копылов И. П. Электрические машины. М.: Энергоатомиздат, 1986. §3.3, стр.154-159; §3.8, стр.172-176; §3.14, стр.194-197.

- Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. М.: Энергия, 1980, §38-1. с.365-367; §39-1, с.368-372; §41-7, с.393-395; §42-3 с.400-401; §43-1, с.405-409; §43-2, с.409-413; §43-4, с.413-414; §44-1, с.426-429; §45-1, с.434-435; §45-2, с.435-436; §47-1, с.450-453.

- Вольдек А. И. Электрические машины. Изд. 3-е. Л.: Энергия, 1978, §24-5 с.500-504; §25-1, с.509-518; §25-2, с.518-523, § 26-5, с.550-551; §28-1, с.563-568; §30-1, с.602-604.

- Брускин Д. Э., Зорохович А. Е., Хвостов В. С. Электрические машины и микромашины. Изд. 3-е. М.: Высш.школа, 1990. §5-2, с.164-168; §5-4, с.174-178; §5-9, с.197-201; §5-10 с.201-204.

Лабораторная работа №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ С ПОМОЩЬЮ КРУГОВОЙ ДИАГРАММЫ

Асинхронные двигатели с фазным ротором изготовляются, как правило, на средние и большие мощности. Поэтому определение их рабочих свойств чаще выполняют косвенным методом. Сущность этого метода состоит в том, что по данным опытов холостого хода и короткого замыкания строят круговую диаграмму тока и из нее получают необходимые характеристики.

Цель настоящей работы заключается в определении рабочих свойств асинхронного двигателя с фазным ротором по круговой диаграмме и сопоставлении их с паспортными данными и требованиями ГОСТ к двигателям серии АК (см. табл. В.1).

Программа работы

1. Экспериментальная часть

- Ознакомиться с конструкцией и паспортом двигателя. Определить номинальное напряжение обмотки ротора.

- Осуществить пуск двигателя с включением в цепь ротора пускового реостата.

- Измерить скольжение ротора при холостом ходе и U1 = U1н с помощью тахометра  и  амперметра  в цепи ротора, и сравнить результаты.

- Снять характеристики холостого хода.

- Снять характеристики короткого замыкания.1

2. Обработка результатов эксперимента

- Определить коэффициент трансформации номинальных напряжений статора и ротора.

- Построить характеристики холостого хода1.

- Построить характеристики короткого замыкания1.

- По опытным данным п. 4 и 5 рассчитать параметры электрической схемы замещения двигателя.

- Построить круговую диаграмму при U1 = U1н .

- По круговой диаграмме определить значения М, Р1, Р2, cosφ1, η, s, п2 при номинальном токе I1н, максимальный момент Мтах, критическое скольжение sk.  Построить механическую характеристику M=f(s).

- Сравнить зависимости M=f(s), полученные по круговой диаграмме и расчетным путем, на компьютере с помощью параметров электрической схемы замещения.

Экспериментальные исследования и обработка полученных результатов

1. Определение номинального напряжения обмотки ротора

Схема для проведения исследований асинхронного двигателя с фазным ротором дана на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Схема для исследования асинхронного двигателя с фазным ротором.

Для вычисления коэффициента трансформации номинальных напряжений ротора и статора измеряются напряжения роторной и статорной обмоток с помощью вольтметров V1 и Vр. Для этого статор двигателя подключают к сети магнитными пускателями МП2 (прямое подключение к линии) или МП1 (через индукционный регулятор ИР) при разомкнутой обмотке ротора — переключатель П2 в положении Vрот . В соответствующее положение следует поставить и переключатель П1 . Машина при этом неподвижна, обмотка статора соединена в треугольник, а ротор в звезду.

2. Пуск двигателя

Для пуска двигателя и для проведения опыта холостого хода следует подключить двигатель через индукционный регулятор, т. е. нажать МП1, а переключатель П1 поставить в положение «0—220». Для ограничения пускового тока в цепь ротора включают пусковой реостат ПР, т. е. устанавливают переключатель П2 в положение «Номинальный режим». По мере увеличения частоты вращения ротора сопротивление пускового реостата постепенно снижают вплоть до его закорачивания с помощью ключа КЗ. Дальнейшая работа двигателя производится при замкнутой накоротко обмотке ротора.

Для остановки двигателя сначала отключают обмотку статора от сети — кнопка «Стоп», затем размыкают ключ КЗ и пусковой реостат ПР переводят в пусковое положение, в котором его сопротивление максимально.

3. Измерение скольжения ротора

Скольжение ротора определяется при холостом ходе двигателя двумя методами: с помощью цифрового тахометра ЦАТ и измерением частоты тока ротора с помощью амперметра с нулем в середине шкалы Af0. Подробное описание методов измерения скольжения дано во введении. Измерение частоты тока ротора осуществляется коммутацией П2 в положение Af0. Следует особо подчеркнуть, что фиксировать переключатель П2 в положение Af0 можно только в установившемся режиме. При пуске же двигателя амперметр Af0должен быть исключен из схемы, т. е. поставлен в положение «Номинальный режим».

4. Характеристика холостого хода

Снятие характеристик холостого хода I0 , Р10 = f(U1) при М = 0 производится в соответствии с указаниями, приведенными в описании работы 1. Изменение напряжения U1 ocyществляет индукционный регулятор ИР. Обмотка статора двигателя соединена в треугольник, ротора в звезду. Ключ КЗ замкнут. Для построения круговой диаграммы используются данные эксперимента при U1 = U1н.

По результатам измерений строят характеристики холостого хода, cos φ0 вычисляется по формуле

cosφ0=P103⋅U1⋅I0

где Р10 — потребляемая мощность двигателем при холостом ходе, Вт.

U1 — линейное напряжение двигателя, В.

I0 — линейный ток двигателя в опыте холостого хода, А.

Нагружение асинхронного двигателя в настоящей работе осуществляется машиной постоянного тока параллельного возбуждения. При проведении опыта холостого хода питание со стороны постоянного тока должно отсутствовать, т. е. магнитный пускатель МПЗ должен быть разомкнут.

5. Характеристика короткого замыкания

Опыт короткого замыкания проводится при неподвижном роторе, который жестко фиксируется тормозным устройством. Во избежание перегрева обмоток машины опыт короткого замыкания проводят при пониженном напряжении с таким расчетом, чтобы максимальный ток не превышал 1,3 I1н. Питание двигателя осуществляется с помощью МП1 и ИР, а переключатель П1 фиксировать положение «0—220». Ключ К включает в схему вольтметр V2 со шкалой, рассчитанной на пониженное напряжение.

Переключатель П2 устанавливают в положение «Номинальный режим», а ключ КЗ замкнут. При помощи индукционного регулятора устанавливают 4—5 значений тока статора и снимают зависимость

I1к , Рк=f (Uк)

Обязательной экспериментальной точкой для построения круговой диаграммы является Ik=Ih. Так как опыт короткого замыкания проводится при пониженном напряжении, его результаты должны быть пересчитаны для номинального напряжения и только их можно использовать для построения круговой диаграммы.

По данным измерений строят характеристики короткого замыкания, cosφк вычисляется по формуле

cosφk=Pk3⋅UK⋅IK.

При проведении опыта необходимо стремиться к тому, чтобы температура обмоток за время опыта не изменялась значительно. С этой целью машину следует включать в сеть только на время, необходимое для отчетов показаний приборов. Отсчеты следует проводить быстро и опыт начинать с наибольшего значения тока короткого замыкания.

Построение круговой диаграммы и определение по ней номинальных значений

I1н,  Р1н, cosφ1н  , ηн , sн , n2н.

Перед построением трудоемкой круговой диаграммы подчеркнем важность соблюдения основных правил ее построения, несоблюдение которых приведет к типичным ошибкам. Во-первых, расчет и построение круговой диаграммы производится для фазных значений токов и напряжений. В схеме, изображенной на рис. 2.1, приборы измеряют линейные величины.

Во-вторых, для построения круговой диаграммы необходимо знать величину тока короткого замыкания статора Iкн соответствующую номинальному напряжению питания U1H, а не пониженному значению, которое устанавливалось при проведении опыта короткого замыкания.

Определение тока Iкн проводят по характеристике короткого замыкания, которая для двигателя с постоянными параметрами представляет собой практически прямую линию. Чаще всего на практике используют экспериментальную точку, в которой I1к = I1н и соответствующее ей значения напряжения короткого замыкания Uк .

Iкн = I1к U1н / Uн = I1н U1н / Uн

Построение круговой диаграммы двигателя производится следующим образом.

По данным опыта холостого хода определяют I0 и рассчитывают cosφ0 при U1= U1н.

По характеристике короткого замыкания определяют ток Iкн, соответствующий номинальному напряжению, а затем пересчитывают его для расчетной температуры обмоток 75°С.

IKH75  = IKH ZK/ ZK75

Здесь ZK=RK2+XK2 — полное сопротивление короткого замыкания, определенное из опыта короткого замыкания какZK=UKфIKФ при температуре обмоток, имевшей место в опыте короткого замыкания, θ°С;

Rк — активное сопротивление короткого замыкания при температуре обмоток θ °С, определенное из опыта короткого замыкания как RK = PK/3 I2КФ ;

Хк — индуктивное сопротивление короткого замыкания, определяемое как XK=ZK2+RK2

Zк75 — полное сопротивление короткого замыкания, пересчитанное для рабочей температуры обмоток 75°С: ZK75=RK752+XK752

Zк75 — активное сопротивление короткого замыкания при 75°С, определяемое выражением RK75=RK⋅75+235θ+235

В качестве θ принимается температура окружающего воздуха.

При изменении температуры меняется также значение коэффициента мощности. Поэтому при 75°С.

cosφk=Rk75Zk75

Для построения круговой диаграммы выбирают масштаб тока, А/мм, таким, чтобы ток IKH75 в масштабе μI составлял примерно 250 мм (удобно выбрать μ I = 0,2 А/мм). По выбранному масштабу тока μI и данным опытов холостого хода и короткого замыкания определяют вектора токов: I0/μI = ОА и IKH75/μI = 00. Направление вектора ОA находят по cos φ0, определенному из опыта холостого хода при номинальном напряжении, а направление вектора OG по соsφк при 75°С.

Круговую диаграмму строят в прямоугольной системе координат. По оси ординат направляют вектор номинального напряжения U1н. Под углом < φ0 к оси ординат откладывают в масштабе ток холостого хода I0 (вектор О А) и под углом φк — ток короткого замыкания IKH75  (вектор OG) (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Круговая диаграмма асинхронного двигателя.

Соединяют точки A и G. К середине отрезка AG восстанавливают перпендикуляр и продолжают его до пересечения в точке Ок с горизонталью, проведенной из точки А. Точка Ок будет являться центром круговой диаграммы. Проводят окружность, проходящую через точки А и G, с центром в точке Ок.

Далее опускают перпендикуляр из точки G на диаметр окружности получают точку T2; отрезок GT2 делят в отношении

GTT1T2=R275'R175

где R175 — активное сопротивление фазы обмотки статора (указано на стенде), пересчитанное для температуры 75°С;

R275'=RК75—R175 — активное сопротивление фазы обмотки ротора, приведенное к виткам фазы статора, при t = 75°C.

Через точки А и 7, проводят прямую до пересечения с окружностью в точке Н, в которой скольжение s= ± ∞.

В круговой диаграмме линии AG, АН и OQ имеют следующие названия:

AG — линия механической мощности (для двигателя это полезная мощность на валу Р2);

АН — линия электромагнитной мощности Р12 и электромагнитного момента М;

OQ — линия электрической мощности (для двигателя это потребляемая мощность из сети Р1 ).

Для определения значений М, Р1 , Р2, cosφ1 , η, s, n2 при номинальном токе статора I1H из точки О делают засечку отрезком OE=I1H/µI . Из точки E опускают перпендикуляр на ось абсцисс и получают точку Q1. Отрезки, отсекаемые на EQ1 линиями механической, электромагнитной и потребляемой мощности, в масштабе мощности соответственно равны Р2 , P12 и P1  .

Мощность на валу двигателя, кВт;

P2 = µрEG1

где µp =3 U1Hф  µ1 10-3 — масштаб мощности, кВт/мм.

Электромагнитная мощность, кВт:

P12 = µрEH1

Потребляемая двигателем мощность из сети, кВт:

P1 = µрEQ1

Момент на валу двигателя Н·м:

M =µmEH1

где μm=9565μpn1 — масштаб момента, (Н∙м)/мм. Здесь n1 = 60ƒ1/p — синхронная частота вращения, об/мин; р — число пар полюсов двигателя; ƒ1 — частота тока сети, Гц; U1Hф — номинальное фазное напряжение. Длина всех отрезков берется в мм. Для определения скольжения строится шкала скольжений.

Для этого из точки Н проводится вертикальная линия до пересечения с окружностью в точке Т; точку Т соединяют лучами с точками А и G. Затем проводят шкалу скольжения Т0Т4 , параллельно ТН на таком удалении от ТН, чтобы отрезок T0T4, удобно делился на 10 равных частей; в точке Т0 s = 0, в точке Т4  s=1.

Чтобы найти скольжение, соответствующее точке Е круговой диаграммы, нужно соединить ее с точкой Т; тогда линия ТЕ отсечет отрезок Т0Т3. Скольжение в точке Е (в относительных единицах) будет равно s = T0T3/T0T4.

Значение частоты вращения ротора вычисляется по формуле

n1= n1(1— s) .

Для определения коэффициента мощности строится шкала cosφ1: проводится 1/4 вспомогательной окружности радиусом 4—5 см с центром в точке О. Радиус ОО1, совпадающий с осью ординат, и будет шкалой cosφ1: в точке О cosφ1=0, в точке O1 cosφ1=1. Вспомогательная окружность пересекает вектор тока ОЕ в точке K, тогда проекция отрезка ОК на ось ординат OK1 = cosφ1.

КПД двигателя рассчитывается по формуле:

η=P2P1⋅10000=EG1EQ1⋅10000

Более точно можно определить кпд косвенным методом (см. работу № 1).

Потери в двигателе, кВт, выражаются следующими отрезками:

– электрические потери в обмотке статора PM1 = µрH1F1 ;

– электрические потери в обмотке ротора PM2 = µрG1H1 ;

– потери в стали Pст = µрF1Q1 .

Определение по круговой диаграмме максимального момента Мmax, критического скольжения sk и построение зависимости M=ƒ(s)

Точка максимального момента определяется на круговой диаграмме (рис. 2.2) точкой пересечения перпендикуляра ОкМт, опущенного из центра Ок на линию моментов АН, с окружностью тока. Отрезок МmНт , отсеченный линией моментов АН на перпендикуляре из точки Мm на линию OQ, пропорционален максимальному моменту двигателя Мmax = =µтМmНт. Значение скольжения sk определяется точкой пересечения линии ТМm с линией скольжения Т0 Т4.

Кратность максимального момента определяется как отношение максимального момента Мmax, найденного по круговой диаграмме, к номинальному моменту Ми.

Для построения зависимости M=f(s) по круговой диаграмме определяют значения скольжения s и момента М для различных точек на окружности тока аналогично тому, как это было сделано для точки Е.

Построение зависимости M=f(s) расчетным путем с применением компьютера

Зависимость электромагнитного момента асинхронного двигателя от скольжения определяется выражением

M=m1⋅U12⋅R2'Ω1⋅s⋅[(R1+R2's)+(X1+X2')2]

где m1 = 3— число фаз обмотки статора;

Ω=2⋅π⋅fp — синхронная угловая частота вращения поля;

р — число пар полюсов;

R1, R2', X1 , Х2' — активные и индуктивные сопротивления соответственно статора и ротора. При этом  параметры роторной цепи приведены к виткам фазы статора.

Активное сопротивление фазы обмотки статора R1, указанное на стенде, пересчитывается для температуры 75°С. Активное сопротивление фазы обмотки ротора R2', приведенное к виткам фазы статора, при температуре 75°С определяется как R275'=RК75— R175. Здесь RК75 —активное сопротивление КЗ, найденное из опыта КЗ асинхронного двигателя и приведенное к температуре 75°С.

Индуктивные сопротивления рассеяния фаз статора и ротора X1 и Х2' в отдельности не известны, однако известна их сумма X1 + Х2'= XK — индуктивное сопротивление КЗ, найденное из опыта КЗ асинхронного двигателя. Для расчета зависимости M = f(s) можно принять X1 ≈ 0,6XK и X2'≈0,4XK, что приблизительно соответствует действительности для исследуемых асинхронных двигателей с контактными кольцами.

При изменении скольжения в диапазоне от 0 до 1,0 происходит изменение степени насыщения зубцов статора и ротора асинхронного двигателя, что влечет за собой изменение значений параметров X1 и Х2', которое может быть учтено коэффициентами соответственно κ1н и κ2н, зависящими от скольжения. Для асинхронных двигателей АК51—6 и АК52—6, установленных в лаборатории электрических машин МЭИ, расчетные значения коэффициентов κ1н и κ2н при различных скольжениях сведены в таблицу, представленную в лаборатории.

Что касается явления вытеснения тока ротора при больших скольжениях, то для асинхронных двигателей с многовитковой изолированной обмоткой на роторе оно проявляется весьма незначительно, и поэтому можно принять R2' = const.

Для составления программы расчета зависимости с помощью компьютера выражение момента преобразуется к следующему виду:

M=A⋅1s⋅R2'(R1+R2's)+[X1⋅k1H(s)+X2'⋅k2H(s)]2

где

A=m1⋅U12⋅p2⋅π⋅f1=const.

По приведенному выражению может быть составлена программа расчета зависимости M = f(s) с учетом влияния насыщения магнитной цепи на индуктивные сопротивления рассеяния.

По указанию преподавателя могут быть также использованы уже готовые программы расчета характеристик на персональном компьютере.

Пояснения к заключению по результатам исследования

При проверке соответствия Р2н, nн, ηн, cos φн определяется процентное отклонение паспортных данных от найденных по круговой диаграмме. Кратность максимального момента, найденная из круговой диаграммы, должна лежать в пределах, определенных требованиями ГОСТа (см. табл. В.1).

При сравнении зависимостей M = f(s), полученных по круговой диаграмме и расчетным путем, укажите причины расхождения кривых.

Погрешность при изменении скольжения методом тахогенератора вычисляется как процентное отклонение скольжения, измеренного методом тахометра, s, от определенного по методу стробоскопа sc

Δs=sT−sCsC⋅100.

Контрольные вопросы

- Расскажите о конструкции трехфазного асинхронного двигателя с контактными кольцами.

- Объясните принцип работы трехфазного асинхронного двигателя.

- Опишите процесс пуска асинхронного двигателя с контактными кольцами.

- Объясните, чем вызвана необходимость пуска двигателя с включенным в цепь ротора пусковым ротором.

- Как снимаются характеристики холостого хода и короткого замыкания асинхронного двигателя с контактными кольцами?

- Опишите построение круговой диаграммы асинхронного двигателя по опытам холостого хода и короткого замыкания.

- Как изменится круговая диаграмма при переключении первичной обмотки асинхронного двигателя с треугольника на звезду, если напряжение сети остается неизменным?

- Определите по круговой диаграмме перегрузочную способность двигателя по моменту.

- Найдите по круговой диаграмме максимальный cosφ1 асинхронного двигателя.

- Определите по круговой диаграмме скольжение при номинальной мощности на валу асинхронного двигателя.

- Определителе по круговой диаграмме Iнач пуски Мнач пуск

- Перечислите виды потерь мощности в асинхронном двигателе. От чего эти потери зависят?

- Что такое скольжение? Как оно определяется опытным путем?

ЛИТЕРАТУРА

- Копылов И.П. Электрические машины. М: Энергоатомиздат, 1986. 360с. (для изучения с.168-172).

- Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. М: Энергия, 1980. 927с. (для изучения с.422-426).

- Брускин Д.Э., Зорохович А.Е., Хвостов В.С. Электрические машины и микромашины. Изд. 3-е. М.: Высш.школа, 1990. 527с. (для изучения с.182-189).

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                        3

Лабораторная работа № 1. Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.                                                       7

Лабораторная работа № 2. Исследование трехфазного асинхронного двигателя с контактными кольцами.                                                             16

Михаил Михайлович Дмитриев

Михаил Геннадьевич Татаринов

Лабораторные работы

по курсу

«Электрические машины»

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

(Кафедра электромеханики)

Редактор издательства А. С. Леонтьева

Технический редактор В. 3. Комарова

Корректор В. В. Сомова

Темплан издания МЭИ 1991 г. (I), поз. 26 (метод.)

Подписано к печати 07.04.93 г.

Формат 60x84/16

Физ. печ. л. 1,75+1 вкл.     Усл. печ. л. 1,63     Уч.-изд. л. 1,57

Тираж 1500.       Изд. № 54       Заказ 1619

Типография издательства МЭИ, Красноказарменная, 13

Снятие и построение характеристик холостого хода и короткого замыкания производится по указанию преподавателя. Для построения круговой диаграммы достаточно одной точки характеристики холостого хода при U1 = U1н и одной точки характеристики короткого замыкания при IК = I1н